PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2010 m. gruodžio 23 d.

sprendimu Nr. T-382

APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Aplinkos oro kokybės valdymo programa (toliau – Programa) parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813; 2010, Nr. 54-2648) 4 straipsnio 3 dalies, Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų (toliau – Normos), patvirtintų aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611, nuostatas.

2. Programoje pateikta informacija apie į atmosferą išmetamą teršalų kiekį, parodytos jo kitimo tendencijos, nustatytas šios programos tikslas, jo įgyvendinimo uždaviniai ir priemonės, numatyti už priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai, priemonių įvykdymo terminai ir apibrėžiami laukiami šios programos uždavinių įgyvendinimo rezultatai.

3. Programoje numatytas įvairių Šiaulių mieste veikiančių ir aplinkos oro kokybe besirūpinančių institucijų bendradarbiavimas vykdant aplinkos oro kokybės valdymą, informuojant ir šviečiant visuomenę.

## II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI, ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

4. Programos tikslas – užtikrinti švaresnį Šiaulių miesto aplinkos orą ir sukurti sveikesnes žmonių gyvenimo sąlygas.

      - 5. Programos uždaviniai:

5.1. Užtikrinti, kad programoje nurodytos priemonės būtų įgyvendintos;

5.2. Užtikrinti informacijos apie aplinkos oro kokybę viešumą.

6. Programos įgyvendinimo  laikotarpis – 2011–2014 metai.

iii.  BENDRA INFORMACIJA APIE TERITORIJĄ, KURIAI RENGIAMA PROGRAMA

7. Bendrieji duomenys (plotas, gyventojų, tarp jų vaikų, skaičius, gyventojų tankumo ir teritorijos užstatymo rodikliai).

7.1. Šiauliai yra ketvirtas pagal dydį Lietuvos Respublikos miestas. Bendras miesto teritorijos plotas yra 81 kv. km, žalieji plotai užima 19 kv. km.

7.2. 2010 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius Šiaulių mieste – 125,5 tūkst., tarp jų vaikų – 22,2 tūkst. (2010 m. Statistikos departamento duomenys). Gyventojų tankis – 1548,8 gyv. / kv. km.

7.3. Miestas yra tarptautinių magistralinių kelių sankryžoje: čia kertasi tarptautinis A3 TINA transporto koridorius Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda ir A4 transeuropinis I A (Via Hanseatica) koridorius Pskovas–Ryga–Šiauliai–Karaliaučius–Varšuva–Krokuva–Budapeštas; eina Pietų–Šiaurės krypties I transporto koridorius  Varšuva–Kaunas–Šiauliai–Ryga–Talinas–Helsinkis bei transeuropinio IXB geležinkelio koridoriaus šaka  Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda.

Kompleksinę transporto sistemą papildo tarptautinis oro uostas.

7.4. Gatvių ilgis miesto administracinėse ribose sudaro 244,5 km, iš jų apie 30 proc. su žvyro danga. Dauguma žvyruotų gatvių yra individualiųjų gyvenamųjų namų kvartaluose.

8. Aplinkos oro kokybė Šiaulių mieste vertinama pagal oro taršos tyrimų duomenis stacionarioje aplinkos oro kokybės matavimo stotyje, esančioje Aušros al., Žemaitės g. ir J. Basanavičiaus g. sankirtoje.

8.1. Šiaulių miesto meteorologinė charakteristika yra pakankamai išsami, nes mieste nuo 1924 m. metų veikia meteorologinė stotis (vėjo stebėjimai atliekami nuo 1946 m.).

Apibendrinti šios stoties duomenys rodo, kad Šiaulių miesto meteorologiniai rodikliai mažai skiriasi nuo daugiamečių regiono rodiklių vidutinių reikšmių. Viena iš meteorologinių Šiaulių miesto ypatybių yra rečiau nei regione pasikartojantys stipresni (6–7 m/s) vėjai.

8.2. Aplinkos oro kokybės veiksnių vertinimo požiūriu svarbiausi veiksniai yra tykos (štilio)  dažnumas ir vyraujančios vėjų kryptys. Tyka Šiaulių mieste pasitaiko gana dažnai (apie 6 proc. vėjo greičio matavimų), t. y. dažniau negu kituose Šiaurės Lietuvos regiono miestuose. Sezoninė ir trumpalaikė meteorologinių sąlygų kaita yra dažna, dėl to neišvengiami trumpalaikiai padidėjusios oro taršos laikotarpiai.

Meteorologinės sąlygos Šiaulių mieste pateikiamos 1 lentelėje.

1 lentelė. Meteorologinės sąlygos Šiaulių mieste

| Vidutinis metų vėjo krypties pasiskirstymas (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Š |  | ŠR |  | R |  |  | PR |  | P |  |  | PV |  | V |  |  | ŠV |  | Štilis |  |
| 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 12 |  | 15 |  |  | 22 |  | 18 |  |  | 9 |  | 8 |  |
| Vidutinis mėnesio ir metų vėjo greitis (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | II |  | III |  | IV | V |  | VI |  | VII | VIII |  | IX |  | X | XI |  | XII |  | Metų |
| 4,2 | 4,1 |  | 3,8 |  | 3,6 | 3,5 |  | 3,2 |  | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,5 | 4,0 |  | 4,3 |  | 3,7 |
| Vidutinė mėnesio ir metų oro temperatūra (0C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | II |  | III |  | IV | V |  | VI |  | VII | VIII |  | IX |  | X | XI |  | XII |  | Metų |
| -5,3 | -5,0 |  | -1,6 |  | 5,0 | 11,2 |  | 14,6 |  | 17,0 | 15,7 |  | 11,6 |  | 6,1 | 0,8 |  | -2,9 |  | 5,8 |

9. Topografiniai duomenys.

9.1. Miesto teritorija yra labai skirtingų žemėvaizdžių sandūroje, todėl reljefo mezoformų įvairovė yra gana didelė, o paviršiaus aukščio skirtumas miesto teritorijoje siekia 48 metrus, neskaitant vandens telkinių gylio. Antropogeninis paviršiaus pertvarkymas santykinai nėra didelis, nes antropogeninių gamtinio reljefo pakeitimų amplitudė siekia tik apie 10 m.

9.2. Didžiausia miesto teritorijos dalis yra kalvotų moreninių aukštumų ir molingųjų lygumų žemėvaizdyje. Miestas patenka net į keletą geomorfologinių mikrorajonų. Būdingiausios reljefo formos yra priemolingos lėkštašlaitės kalvos, pelkėti kloniai, žemos bangos. Pietinė ir pietrytinė teritorijos dalis pasižymi plokščiuoju stambiai pelkėtu priesmėlingosios lygumos vietovaizdžiu. Rytinėje miesto teritorijos dalyje vyrauja kraštiniai kalvotieji moreniniai dariniai, šiaurės vakarinėje miesto dalyje yra pamatinės moreninės lygumos fragmentų. Miesto reljefo įvairovę kiek padidina pakraštinių kalvų ir bangų elementai.

9.3. Regioniniu požiūriu Šiaulių miestas yra pakankamai pridengtas nuo nepalankių taršos požiūriu makroregioninių oro srautų, kadangi iš vakarų ir pietvakarių jį užstoja reljefo makroelementai ir dideli miškų masyvai. Nepaisant to, miesto teritorija yra gana atvira ir palanki oro srautų maišymuisi, teritorijoje nėra gilių uždarų daubų, mažai perpučiamų arealų. Nors paviršiaus aukščio skirtumai mieste siekia 48 metrus, mieste nėra stačiais šlaitais atribotų uždarų užstatytų erdvių.

# IV. BENDRA INFORMACIJA APIE APLINKOS ORO KOKYBEI NEIGIAMĄ POVEIKĮ DARANČIUS VEIKSNIUS

10. Pramonės veikla. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento duomenimis, iš 28 įmonių stacionarių atmosferos teršimo šaltinių 2009 m. mieste išmesta 624,7 t teršalų. Skystieji ir dujiniai teršalai sudaro 599,2 t arba 95,9 proc. bendro emisijų kiekio, likusią dalį 25,5 t sudaro kietieji teršalai. Didžiausią dujinių teršalų emisijų dalį sudaro anglies monoksidas 385,2 t (64,3 proc.), azoto oksidai 158,4 t (26,4 proc.), lakieji organiniai junginiai 27,8 t (4,6 proc.) ir sieros dioksidas 23,8 t (4 proc.). Šiluminės energijos gamybai sunaudojamo organinio kuro deginimo metu išmetamų teršalų emisijos sudaro 561,8 t arba 89,9 proc. suminio emisijų kiekio.

Gamybos technologinių procesų metu 21 įmonėje susidarė 727,7 t kietųjų dalelių, iš kurių 723,3 t pateko į oro valymo įrenginius. Valymo įrenginiuose sugaudyta 706,3 t teršalų, iš jų utilizuota 704,1 t, o į aplinkos orą išmesta 21,4 t kietųjų dalelių.

Palyginti su 2008 m. duomenimis, suminis stacionarių atmosferos teršimo šaltinių emisijų kiekis 2009 m. sumažėjo 19,3 t (3 proc.) (1 pav.). Kietųjų teršalų emisijos sumažėjo nuo 34,1 iki 25,5 t (25 proc.), skystųjų ir dujinių teršalų emisijos sumažėjo nuo 609,8 iki 599,2 t (1,7 proc.) (2, 3 pav.).

1 pav. Suminė teršalų emisija į atmosferą iš stacionarių šaltinių Šiauliuose, t/metus

2 pav. Suminė kietųjų ir dujinių teršalų emisija į atmosferą iš stacionarių šaltinių,  t/2009 m.

3 pav. Dujinių teršalų sudėtis stacionarių šaltinių  emisijose, t/2009 m.

11. Aprūpinimo šiluma sistema.

Centralizuotai šiluma Šiauliuose tiekiama septyniose katilinėse. Pagrindinė yra pietinė katilinė, kur pagaminama 94 proc. sunaudojamos šilumos. Per metus sunaudojama apie 400 GWh šiluminės energijos. Šiaulių šilumos ūkio pertvarka orientuota į nuostolių tinkluose sumažinimą, priklausomybės nuo gamtinių dujų tiekimo mažinimą bei kombinuotos elektros ir šilumos gamybos intensyvinimą. Šiems tikslams pasiekti iki 2015 metų numatoma įgyvendinti šiuos projektus:

11.1. Pagal planą apie 35 MW šilumos galios, įskaitant 8 MW dūmų kondensacinį ekonomaizerį, ir 11 MW elektros energijos galios kogeneracinė (termofikacinė) elektrinė, naudosianti biokurą, „Šiaulių energijos“ teritorijoje turėjo pradėti veikti 2010 metais. Tačiau dėl užtrukusio ES struktūrinių fondų paramos paskirstymo projekto įgyvendinimas buvo atidėtas. Šiuo metu projektas sėkmingai vykdomas ir numatomas baigti 2012 m. pirmoje pusėje. Elektrinėje bus deginamas biokuras (ne mažiau kaip 70 proc. viso kuro kiekio). Biokuro kiekyje iki 5 proc. gali sudaryti šiaudai. Durpių ir / ar gamtinių dujų gali būti naudojama iki 30 proc. Jei nauja kogeneracinė elektrinė bus kūrenama 100 proc. biokuru, jo per parą vidutiniškai reikėtų apie 370 tonų. Pagal ES direktyvas tokia „žalioji“ energija, gauta naudojant biokurą, turėtų būti superkama bendrovei palankiomis kainomis. Numatoma, kad elektrinė gamins apie 226 GWh per metus, arba 50 proc. visos katilinėje gaminamos šilumos energijos.

11.2. Be termofikacinės elektrinės statybos Šiaulių mieste, AB „Šiaulių energija“ investuoja į magistralinių šilumos tinklų modernizavimą ir 2007–2013 m. ES paramos teikimo laikotarpiu jau pateikė 5 magistralinių centralizuotos šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektus.

Pirmasis projektas „Šilumos tiekimo magistralių nuo šilumos kamerų Nr. 2107 ir Nr. 2208 iki šilumos kameros Nr. 2111 bei tarp šilumos kamerų Nr. 2111 ir Nr. 2116 rekonstrukcija Šiauliuose, Liejyklos g.“. Per dvejus metus, projektą vykdant 2 etapais, tik nešildymo sezono metu rekonstruota 1312,2 m senų, labiausiai susidėvėjusių ir neefektyvių 600 mm diametro šilumos tiekimo magistralių ir 966,6 metrų pakeista 600 mm diametro bei 345,6 metrų 500 mm diametro pramoniniu būdu izoliuotais šilumos tiekimo vamzdynais.

Antrasis projektas „Šiaulių miesto šilumos tiekimo magistralių nuo pietinės katilinės kolektorinės iki šilumos kamerų Nr. 2107 ir Nr. 2208 rekonstrukcija“, kuriam skirta parama, pradedamas įgyvendinti. Rekonstrukcijos darbus numatoma baigti iki 2012-09-28.

Įgyvendinant projektą numatoma rekonstruoti 1631 m 600 mm diametro šilumos tiekimo magistralių Pramonės gatvėje.

Dar trijų projektų, kuriuose numatoma rekonstruoti 1819,44 m 600 mm diametro magistralinių šilumos tiekimo į miesto centrą tinklų nuo Pramonės gatvės iki šilumos kameros Nr. 2219, paraiškos dėl ES struktūrinės paramos skyrimo yra vertinamos Lietuvos verslo paramos agentūros. Visų šių 3 projektų bendra investicijų suma siektų 9,02 mln. Lt, iš kurių 4,44 mln. Lt planuojama gauti ES SF paramos.

11.3. Svarbus šilumos ūkio planavimo ir valdymo elementas yra Šilumos ūkio specialusis planas. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. T-245 „Dėl Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo“ numatyto specialiojo plano koregavimo tikslai yra:

11.3.1. suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

11.3.2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;

11.3.3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose (zonose).

11.4.  Specialiojo plano koregavimo uždaviniai yra:

11.4.1. parengti ir pagrįsti galimybę praplėsti centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) zoną pietiniame gyvenamajame rajone ir centrinės miesto dalies II zonoje numatomai daugiaaukščių pastatų statybai atsižvelgiant į Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinius;

11.4.2. reglamentuoti šilumos tiekimo būdo pasirinkimo tvarką, prisijungimo ir atsijungimo sąlygas, kaip numatyta 2007 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarime Nr. X-1046 priimtos Nacionalinės energetikos strategijos (Žin., 2007, Nr. 11-430) 33 punkto 2 dalyje. Nustatyti privalomas procedūras, užtikrinančias, kad atsijungimas nuo CŠT nepažeis teisės aktais nustatytų aplinkosaugos, sveikatos apsaugos, higienos ir kitų reikalavimų;

11.4.3. pateikti parametrų, reglamentuotų teisės aktuose ir turinčių įtakos trečiųjų šalių gyvenimo kokybei, prioritetus, kriterijus ir sąlygas ribiniams dydžiams (absoliutiems arba santykiniams) nustatyti. Nurodyti ir pagrįsti parametrų ribinių dydžių reikšmes, kurioms esant nustatomos vienokios arba kitokios atsijungimo ar prisijungimo sąlygos;

11.4.4. numatyti, atsižvelgus į aplinkos oro užterštumo lygius tam tikrose miesto dalyse ir gyventojų skaičių, zonas, kuriose šilumos gamybai nenaudotinos kietojo kuro rūšys.

12. Susisiekimo sistema.

12.1. Miesto susisiekimo sistemos vystymo pagrindinis tikslas yra pagerinti miesto transporto infrastruktūrą ir jos efektyvumą. Šiam tikslui pasiekti reikia toliau tobulinti esamą transporto infrastruktūrą, gerinti miesto gatvių kokybę, vystyti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą, mažinti susisiekimo sistemos neigiamą poveikį aplinkai, išlaikyti ir plėtoti miesto viešąjį transportą, tobulinti eismo valdymo sistemą ir didinti eismo saugumą.

12.2. Autotransporto išmetamų teršalų indėlis į suminį antropogeninių emisijų kiekį miestų aplinkoje sudaro nuo 50 iki 75. Didžiausią jų dalį sudaro anglies monoksidas, azoto oksidai, įvairūs angliavandeniliai, suodžiai. Susidarančių emisijų kiekis priklauso nuo eksploatuojamų transporto priemonių techninės būklės, sunaudojamų degalų kiekio, jų rūšies ir kokybės.

12.3. Statistikos departamento duomenimis, 2008 m. Šiaulių mieste buvo 62877 kelių transporto priemonės (2 lentelė), iš jų 51412 individualių lengvųjų automobilių, o 1000 miesto gyventojų tenka 407 automobiliai (3 lentelė). Palyginti su 2008 m., individualių lengvųjų  automobilių skaičius išaugo 2 proc.

2 lentelė. Kelių transporto priemonių skaičius 2008 m.

|  | Motociklai | Lengvieji automobiliai | Autobusai | Krovininiai automo-biliai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso Lietuvoje | 34 029 | 1 671 065 | 13 824 | 128 733 |
| Šiaulių m. sav. | 768 | 56 207 | 824 | 5 078 |
| Klaipėdos m. sav. | 837 | 90 216 | 1 027 | 5 928 |
| Panevėžio m. sav. | 895 | 54 819 | 441 | 4 452 |
| Kauno m. sav. | 2 532 | 179 392 | 1 810 | 13 580 |
| Vilniaus m. sav. | 4 492 | 325 297 | 2 478 | 19 801 |

3 lentelė. Individualių lengvųjų automobilių skaičius metų pabaigoje

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Lietuvos Respublika |  |  |  |  |  |  |
| Individualių lengvųjų automobilių skaičius | 1 156 988 | 1 214 016 | 1 342 972 | 1 465 164 | 1 444 249 | 1 519 071 |
| 1 000 gyventojų tenka individualių lengvųjų automobilių | 336 | 354 | 395 | 433 | 429 | 453 |
| Šiaulių m. sav. |  |  |  |  |  |  |
| Individualių lengvųjų automobilių skaičius | 43 546 | 45 812 | 48 972 | 52 561 | 50 734 | 51 412 |
| 1 000 gyventojų tenka individualių lengvųjų automobilių | 332 | 352 | 380 | 409 | 399 | 407 |

12.4. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) pagrindinėse miesto gatvėse (2007 m. atliktais Transporto ir kelių tyrimo instituto tyrimų duomenimis) kinta nuo 7550 iki 25310 automobilių per parą (4 pav.).

Didžiausias eismo intensyvumas gautas Tilžės g. ruože tarp Pramonės ir Aukštabalio g. (25310 aut.), Aukštabalio ir Gardino g. (23045 aut.) bei Dubijos ir Pramonės g. (21627 aut.).

Antroje vietoje pagal bendrą VMPEI yra Architektų g. ruožas tarp Gardino ir Aukštabalio g. (22379 aut.).

Trečioje vietoje Žemaitės g. ruožas tarp Dubijos ir Vilniaus g. (20431 aut.) ir ketvirtoje Pramonės g. ruožas tarp Tilžės ir Išradėjų g. (20287 aut.).

Didžiausias krovininių automobilių eismas Tilžės gatvės ruože tarp Pramonės ir Aukštabalio g. (4261 aut.), Aukštabalio ir Gardino g. (3882 aut.) bei Vytauto ir Dubijos g. (3415 aut.). Žemaitės gatvės ruože tarp Dubijos ir Vilniaus g. krovininių automobilių eismo intensyvumas 2816 aut./val., Architektų g. ruože tarp Gardino ir Aukštabalio g. 2554 aut./parą (4 lentelė).

4  pav. Autotransporto eismo intensyvumas Šiauliuose 2006–2007 m.

4 lentelė. Autotransporto eismo intensyvumas pagrindinėse  Šiaulių m. gatvėse

| Gatvės pav. | Ruožas | VMPEI, vnt. per parą |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bendras | Krovininis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Architektų | Gegužių g.–Gardino g. | 13719 | 1383 |
| Architektų | Gardino g.–Aukštabalio g. | 22379 | 2554 |
| Aukštabalio | Architektų g.–Tilžės g. | 3655 | 517 |
| Aukštabalio | Tilžės g.–Garažų g. | 1834 | 103 |
| Bačiūnų | Margių g.–Pramonės g. | 193 | 24 |
| Bačiūnų | Pramonės g.–Vyturių g. | 6614 | 1149 |
| Bačiūnų | Vyturių g.–miesto riba | 4384 | 760 |
| J. Basanavičiaus | Vilniaus g.–Birutės g. | 8062 | 1464 |
| J. Basanavičiaus | Birutės g.–Sodo g. | 9885 | 1581 |
| J. Basanavičiaus | Sodo g.–Vaidoto g. | 11522 | 1961 |
| J. Basanavičiaus | Vaidoto g.–Pakruojo g. | 9647 | 1662 |
| J. Basanavičiaus | Pakruojo g.–miesto riba | 5611 | 1104 |
| Dubijos | Daukanto g.–Žemaitės g. | 13641 | 2007 |
| Dubijos | Žemaitės g.–Tilžės g. | 14616 | 600 |
| Dubijos | Tilžės g.–Draugystės g. | 15639 | 2056 |
| Dubijos | Draugystės g.–Serbentų g. | 13437 | 1964 |
| Dubijos | Serbentų g.–Spanguolių g. | 4874 | 815 |
| Dubijos | Spanguolių g.–Radviliškio g. | 4938 | 566 |
| Dubijos | Radviliškio g.–Aerouosto g. | 3476 | 327 |
| Ežero | Tilžės g.–Vilniaus g. | 7550 | 1226 |
| Ežero | Vilniaus g.–Dubijos g. | 7794 | 1191 |
| Gegužių | Architektų g.–Tilžės g. | 14329 | 2170 |
| Gegužių | Tilžės g.–S. Dariaus ir S. Girėno g. | 8057 | 1474 |
| Išradėjų | K. Donelaičio g.–Pramonės g. | 2739 | 466 |
| Išradėjų | Pramonės g.–Liejyklos g. | 5516 | 1039 |
| P. Matulionio | Radviliškio g.–miesto riba | 12451 | 2319 |
| Pakruojo | Žemaitės g.–J. Basanavičiaus g. | 1404 | 267 |
| Pramonės | Tilžės g.–Išradėjų g. | 20287 | 1750 |
| Pramonės | Išradėjų g. –Serbentų g. | 19989 | 1842 |
| Pramonės | Serbentų g.–Bačiūnų g. | 7739 | 1579 |
| Serbentų | Pramonės g.–Dubijos g. | 15624 | 2722 |
| Serbentų | Dubijos g.–Vilniaus g. | 8827 | 2150 |
| Sodo | Dvaro g.–J. Basanavičiaus g. | 3807 | 628 |
| Sodo | J. Basanavičiaus g.–Geležinkelio g. | 8378 | 1353 |
| Sodo | Geležinkelio g.–Panevėžio g. | 3213 | 398 |
| Sodo | Panevėžio g.–Žagarės g. | 1259 | 210 |
| Sodo | Žagarės g.–Skroblų g. | 199 | 38 |
| Tilžės | miesto riba–Pakruojo g. | 5669 | 1326 |
| Tilžės | Pakruojo g.–Ežero g. | 10777 | 1220 |
| Tilžės | Ežero g.–Aušros al. | 8133 | 1042 |
| Tilžės | Aušros al.–Vytauto g. | 11750 | 2076 |
| Tilžės | Vytauto g.–Dubijos g. | 21506 | 3415 |
| Tilžės | Dubijos g.–Pramonės g. | 21627 | 3036 |
| Tilžės | Pramonės g.–Aukštabalio g. | 25310 | 4261 |
| Tilžės | Aukštabalio g.–Gardino g. | 23045 | 3882 |
| Tilžės | Gardino g.–Gegužių g. | 10948 | 2144 |
| Vilniaus | Kuršėnų pervaža–Vytauto g. | 11603 | 1691 |
| Vilniaus | Vytauto g.–V. Kudirkos g. | 6392 | 1091 |
| Vilniaus | V. Kudirkos g.–Žemaitės g. | 6394 | 694 |
| Vilniaus | Draugystės g.–Ežero g. | 5233 | 690 |
| Vilniaus | Ežero g.–Serbentų al. | 12080 | 1704 |
| Žemaitės | Aukštabalio g.–Dubijos g. | 12026 | 1726 |
| Žemaitės | Dubijos g.–Aukštabalio g. | 13138 | 1463 |
| Žemaitės | Dubijos g.–Vilniaus g. | 20431 | 2816 |
| Žemaitės | Vilniaus g.–Birutės g. | 7876 | 1249 |
| Žemaitės | Birutės g.–Vaidoto g. | 7111 | 1108 |
| Žemaitės | Vaidoto g.–Pakruojo g. | 765 | 252 |

12.5. Transportui, kaip aplinkos teršėjui, būdingos ir specifinės savybės:

12.5.1. nuolat didėjantys automobilių srautai mieste;

12.5.2. didelė automobilių koncentracija nedideliuose plotuose (329 gatvės, 430 gatvių ruožai, 60 pagrindinių sankryžų);

12.5.3. autotransporto eismo paros dinamika (rytiniai ir vakariniai pikai, kurių metu eismo intensyvumas siekia 2000 ir daugiau aut./val.);

12.5.4. mažos automobilizacijos augimo ribojimo galimybės;

12.5.5. atsiliekantis gatvių tinklo plėtimas, gatvių dangos kokybės užtikrinimas (32 proc. miesto gatvių su žvyro danga) (5 lentelė).

5 lentelė. Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis metų pabaigoje, km

|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika |  |  |  |
| Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis | 58 659 | 59 394 | 59 710 |
| Vietinės reikšmės automobilių kelių su danga ilgis | 49 611 | 49 981 | 50 243 |
| Vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga ilgis | 9 742 | 9 860 | 10 009 |
| Žvyro kelių ilgis | 39 868 | 40 121 | 40 234 |
| Šiaulių m. sav. |  |  |  |
| Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis | 348 | 348 | 348 |
| Vietinės reikšmės automobilių kelių su danga ilgis | 292 | 294 | 294 |
| Vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga ilgis | 181 | 182 | 182 |
| Žvyro kelių ilgis | 112 | 112 | 113 |

13. Kiti veiksniai:

13.1. „Pakeltoji“ tarša – kai įsivyravus sausiems orams ypač daug kietųjų dalelių į orą patenka nuo tinkamai nenuvalytų gatvių ir jų aplinkos bei statybviečių, neasfaltuotų kiemų teritorijų. Padidėjusi kietųjų dalelių koncentracija, ypač pavasarį, dažnai matoma net ir pučiant stipriam, gūsingam vėjui, kuris greitai išsklaido kitus (dujinius) teršalus.

13.2. Nepalankios teršalams išsisklaidyti meteorologinės sąlygos – kai ilgesniam laikui įsivyravus sausiems orams, silpnam vėjui, net ir esant įprastiems išmetimų dydžiams oro užterštumas palaipsniui didėja, pirmiausia prie intensyvaus eismo gatvių, paskui ir atokiau nuo jų.

13.3. Statybos, remonto, gatvių ir šaligatvių, vamzdynų tiesimo darbai.

13.4. Žolės ir atliekų deginimas pavasarį ir rudenį miestuose ir priemiesčiuose, sodų bendrijose; žolės, durpynų gaisrai.

13.5. Tolimosios teršalų pernašos su oro masėmis iš kitų urbanizuotų Europos šalių regionų.

V. INFORMACIJA APIE TERITORIJOS, KURIAI RENGIAMA PROGRAMA, APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO LYGĮ, JO VERTINIMĄ, KITIMO TENDENCIJAS

14. ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantys nuolatiniai aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD10) matavimai, vykdant valstybinio aplinkos monitoringo programą, Šiaulių mieste atliekami nuo 2003 metų.

Didžiausia aplinkos oro kokybės problema mieste yra vidutinės paros kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos viršijimas. Valstybinio oro monitoringo duomenimis, vidutinė paros kietųjų dalelių (KD10) koncentracija 2009 m. 31 kartą viršijo paros  ribinę vertę, o per vienuolika 2010 m. mėnesių jau viršyta 47 kartus. Dažniausiai ir didžiausiai buvo viršyta žiemą, šildymo sezono metu, ir pavasarį, kovo–gegužės mėn. Vidutinė metinė KD10  koncentracija mieste neviršija ribinės vertės ir 2003–2008 m. laikotarpiu sumažėjo nuo 39 iki 22 μg/m3.

Dujinių teršalų NO2, CO, O3 , SO2 vidutinė metinė koncentracija  aplinkoje neviršija ribinių verčių ir kinta nuo 0,003 iki 0,65 ribinės vertės (5 pav.). Palyginti su 2008 m. tyrimų duomenimis, azoto oksidų vidutinė metų koncentracija miesto aplinkos ore sumažėjo nuo 27,5 iki 24,3  μg/m3  ir sudarė 12 proc., anglies monoksido koncentracija nepakito, ozono koncentracija sumažėjo 6,6 proc., o sieros dioksido koncentracija sumažėjo nuo 3,9 iki 0,4 μg/m3 . Sunkiųjų metalų, angliavandenilių vidutinė metinė koncentracija Šiaulių miesto aplinkos ore neviršija ribinės ir siektinos verčių

5 pav. Ribinės paros KD10 koncentracijos  viršijimų skaičiaus kitimas 2005-2009 m.

6 pav. Vidutinės metinės KD10 koncentracijos kitimas 2003–2008 m.

VI. INFORMACIJA APIE APLINKOS ORO KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONES IR PROJEKTUS, ĮGYVENDINTUS IKI ŠIOS PROGRAMOS PARENGIMO

15. 2002 m. parengtas pietrytinio miesto apvažiavimo Sembos–Išradėjų–Statybininkų gatvėmis specialusis planas. Plano įgyvendinimas leis realizuoti tranzitinius srautus tarp Panevėžio ir Karaliaučiaus.

16. 2004 m. baigtas įrengti šiaurės vakarų miesto aplinkkelis Rygos–Karaliaučiaus kryptimi.

17. Nuo 2005 m. gegužės mėnesio kartą per 3 paras plaunamos centrinės miesto dalies gatvės.

18. Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiajame plane, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu, atsižvelgus į aplinkos oro užterštumo lygius tam tikrose miesto dalyse ir gyventojų skaičių, numatytos zonos, kuriose šilumos gamybai nenaudotinos kietojo kuro rūšys.

19. Miesto bendrajame plane, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-1, išnagrinėtos galimybės buferinėms želdinių zonoms formuoti (apsaugai nuo atmosferos teršalų sklidimo), numatyta gyvenamųjų rajonų ir pramonės teritorijų plėtra atsižvelgiant į meteorologines sąlygas, lemiančias teršalų sklaidą aplinkos ore.

20. Parengta UAB „Busturas“ autobusų su dyzeliniais varikliais išmetamųjų dujų dūmingumo kontrolės tvarka.

21. Įrengtas aplinkkelis Sembos–Išradėjų–Statybininkų gatvėmis.

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2010 m. gruodžio 23 d.

sprendimu Nr. T-382

APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės | Įvykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) Finansavimo šaltinis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Organizacinės priemonės aplinkos oro užterštumui mieste mažinti |  |  |  |  |  |
| 1. | Papildyti Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisykles specialiaisiais reikalavimais oro apsaugai | 2011 | VTS AS MIS | Bus išsamiau reglamentuoti miesto teritorijų tvarkymo ir švaros palaikymo reikalavimai |  |  |
| 2. | Organizuoti bendrus VTS (pagal ATPK 160-1) ir policijos reidus išaiškinant kelio dangos ir aplinkos užteršimą, vežant krovinius | Nuolat | VTS Policija | Sumažės oro taršos atvejų dėl netinkamo krovinių vežimo |  |  |
| 3. | Savivaldybės sutartyse su rangovais ir paslaugų teikėjais numatyti teisės aktuose reikalaujamas priemones aplinkos apsaugai | Nuolat | MIS SS | Sutartyse su rangovais ir paslaugų teikėjais bus nustatyti reikalavimai aplinkos apsaugai |  |  |
| 4. | Koreguoti Šiaulių miesto šilumos ūkio specialųjį planą, numatyti zonas, kuriose šilumos gamybai nenaudotinos kietojo kuro rūšys | 2011 | AUS | Bus numatytos zonos, kuriose šilumos gamybai nenaudotinos kietojo kuro rūšys | 100,0 Savivaldybės biudžetas |  |
| 5. | Populiarinti dviračių ir visuomeninį transportą – organizuoti Europos judriajai savaitei ir dienai be automobilio skirtus renginius | Nuolat | VSB AS UAB „Busturas“ | Bus organizuoti renginiai Europos judriajai savaitei ir dienai be automobilio | 5,0 Savivaldybės biudžetas |  |
| 6. | Gavus informaciją apie oro kokybės tyrimų duomenis ir viršytą kietųjų dalelių paros ribinę vertę mieste, turimomis komunikacijos priemonėmis informuoti gyventojus, kokią įtaką tai daro jų sveikatai, ir teikti rekomendacijas, kaip elgtis padidėjusio aplinkos užterštumo atvejais | Nedelsiant, gavus informaciją | VSB ŠVSC AS | Pagerės gyventojų informuotumas dėl padidėjusio aplinkos užterštumo kietosiomis dalelėmis įtakos jų sveikatai ir teikiamos rekomendacijas, kaip elgtis tais atvejais |  |  |
| 7. | Informuoti ir šviesti gyventojus apie netinkamai deginamo kuro pavojų sveikatai, apie draudimą deginti atliekas (straipsniai spaudoje, radijo / televizijos laidos, atmintinės) | 2011 | VSB AS ŠVSC | Pagerės gyventojų supratimas apie netinkamai deginamo kuro pavojų sveikatai | 5,0 Savivaldybės biudžetas |  |
| 8. | Optimizuoti autobusų maršrutų grafikus taip, kad vietoje didesnių autobusų, kurie naudoja daugiau degalų, keleivius vežtų mažiau degalų naudojantys autobusai | Nuolat | UAB „Busturas“ | Sumažės degalų sąnaudos ir oro tarša degimo produktais |  |  |
| 9. | Atlikti transporto srautų tyrimus ir, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, parengti eismo organizavimo planą | 2011 | Saugaus eismo komisija MIS | Bus parengtas eismo organizavimo planas | Savivaldybės biudžetas Kelių priežiūros ir plėtros programa |  |
| 10. | Identifikuoti kietųjų dalelių (KD10) sudėtį, šaltinius ir priežastis | 2011 | AS MATL | Bus identifikuota kietųjų dalelių (KD10) sudėtis, taršos šaltiniai ir priežastys | 30,0 Savivaldybės biudžetas |  |
| 11. | Vykdyti Šiaulių miesto aplinkos oro kokybės stebėseną | Nuolat | MATL | Bus renkama informacija apie oro taršos kitimą ir įgyvendinamų priemonių efektyvumą | Savivaldybės biudžetas |  |
|  | II. Techninės priemonės aplinkos oro užterštumui mieste mažinti |  |  |  |  |  |
| 12. | Pavasarį nutirpus sniegui nedelsiant organizuoti miesto B ir C kategorijų gatvėse susikaupusio purvo surinkimą ir išvežimą, o išvežus purvą, organizuoti šių gatvių ir šaligatvių nuplovimą | Kasmet pavasarį | MIS | Sumažės oro taršos atvejų dėl netinkamo gatvių valymo | Savivaldybės biudžetas |  |
| 13. | Kovo–spalio mėnesiais, jei yra sausi, be kritulių orai, reguliariai plauti centrinės miesto dalies gatves: kai oro tarša KD10 neviršija normų kai oro tarša KD10 viršija normas | Kasmet kovo–spalio mėnesiais; 2 kartus per savaitę; kasdien | MIS | Sumažės oro taršos atvejų dėl netinkamo gatvių dangos plovimo | Savivaldybės biudžetas |  |
| 14. | Kovo–spalio mėnesiais, jei yra sausi ir vėjuoti orai organizuoti miesto žaliųjų plotų prie B ir C kategorijų gatvių laistymą / drėkinimą | Nuolat nuo kovo iki spalio mėn. | MIS | Sumažės oro taršos atvejų dėl netinkamo žaliųjų plotų prie gatvių laistymo / drėkinimo, kai yra sausi ir vėjuoti orai | Savivaldybės biudžetas |  |
| 15. | Vykdyti centrinės miesto dalies gatvių periodišką mechanizuotą valymą vakuuminiu būdu kartu su drėkinimu pagal parengtas optimalias gatvių mechanizuoto valymo schemas | Nuolat | MIS | Sumažės oro taršos atvejų dėl nepakankamo gatvių dangos valymo | Savivaldybės biudžetas |  |
| 16. | Žiemą miesto gatvėms barstyti naudoti skaldelę (nenaudoti žvyro) | Nuolat žiemos laikotarpiu | MIS | Sumažės „pakeltosios“ oro taršos atvejų pavasarį | Savivaldybės biudžetas Kelių priežiūros ir plėtros programa |  |
| 17. | Įrengti naujas asfaltbetonio dangas žvyruotose miesto gatvėse | Kasmet pagal skiriamas lėšas | MIS | Sumažės oro taršos atvejų dėl gatvių žvyro dangos | Savivaldybės biudžetas |  |
| 18. | Atnaujinti miesto gatvių, šaligatvių (pėsčiųjų takų) ir dviračių takų susidėvėjusias (suirusias, deformuotas) kietąsias dangas, iš jų – J. Basanavičiaus–Žemaitės g.–Aušros al. atkarpų dangų | Kasmet 2011 | MIS | Sumažės oro taršos atvejų dėl netinkamos gatvių šaligatvių (pėsčiųjų takų) ir dviračių takų dangos | Kelių priežiūros ir plėtros programa |  |
| 19. | Atnaujinant autobusų parką, įsigyti aštuonis gamtinėmis dujomis ar kitu ekologišku būdu varomus autobusus | 2011 | UAB „Busturas“ | Sumažės oro tarša kuro degimo produktais | 5364,1 ES fondų lėšos; 946,6 UAB „Busturas“ lėšos |  |
| 20. | Įrengti naujus ir atnaujinti esamus dviračių takus, stotelių paviljonus, įvažas į stoteles | 2011 2013 | MIS | Pagerėjus eismo sąlygoms, padidės gyventojų, besinaudojančių dviračių transportu, skaičius | 5767,8 ES fondų lėšos; 1017,8 Savivaldybės biudžetas |  |
| 21. | Kontroliuoti autobusų su dyzeliniais varikliais išmetamųjų dujų dūmingumą ir neišleisti važiuoti autobusų, viršijančių dūmingumo ribas | Ne rečiau, kaip du kartus per metus | UAB „Busturas“ | Sumažės oro tarša autobusų kuro degimo produktais |  |  |

Sutrumpinimai:

AS – Aplinkos skyrius;

MIS – Miesto infrastruktūros skyriaus;

VSB – Visuomenės sveikatos biuras;

VTS – Viešosios tvarkos skyrius;

MATL – Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija;

ŠVSC – Šiaulių visuomenės sveikatos centras;

Švietimo centras – Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

___________________________